广州市珠江新城绿化建设试行规定

（征求意见稿）

第一章  总则

第一条  为将珠江新城打造成展示广州国际花园城市形象的中央大公园，体现现代岭南园林水平。根据《广州市城市绿化管理条例》及省、市相关技术规范，按照本市工作部署，制定本规定。

第二条  本规定适用于本市珠江新城内绿化的设计、建设和养护管理。

第三条  珠江新城绿化建设遵循整体协调、以人为本、打造精品的原则，达到设计更科学、生态；建设更统一、协调；管理更精细、常态。

的当  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000第四条  珠江新城的绿化建设应当逐步解决现有珠江新城绿化中存在的绿化缺失、风格不协调、景观分割、变化无序、层次单一等问题，使其绿地风格协调、变化有序、融为一体，形成具有整体感的绿化片区。

的当  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

第二章  总体要求

第五条  珠江新城绿化覆盖率应当达到40%以上，乔木绿化覆盖面积不低于绿地面积70%。植物种类不少于500种，其中乡土树种比例不低于70%。适量种植芳香类植物。达到出门见绿，300米见园。

第六条  绿化建设应注重相邻绿地的衔接，确保绿地互联互通、连点串线，形成整体性的绿化景观。

第七条  除住宅小区外，珠江新城区域内新建绿地不得建设围墙；已建围墙绿地，要实施改造，拆围透绿。

在建工地围墙应做好临时绿化美化工作。

第八条  绿地配置应当完善珠江新城绿地系统中园路与城市交通系统的连接，营造连通的林荫道系统。

现有质量较差的园道路面应进行整改，对现有通道局部调整高差，增加人行舒适度。

第九条  植物配置应当尽量选择冠幅大、遮阴效果好，少病虫害，少飞絮掉叶，抗污染性强，无刺激性气味，不分泌有毒汁液的树种并配套一定比例的芳香植物。

珠江新城主干道应当通过选择不同的骨干树种，突出不同的花期花色，配合园林小品，形成一路一景。

第十条  绿化配套设施建设应当根据实际情况在道路、绿地、广场周边合理设置直饮水、园路园凳、园灯、休憩平台、亭廊等，并提供信息分布与指引系统。

街头广场或小游园适当增加园建小品、艺术雕塑，丰富广场铺装及绿化配置，突出岭南特色。

第十一条  符合条件的建筑物应当进行天台绿化、立体绿化、架空层绿化，尽量面面透绿，大幅度增加绿视率和花视率。

第十二条  绿化和园建设施遭破坏或缺失的，应当及时补种复绿和置换更新。

花城广场、临江大道、珠江公园等重大绿化节点建设应不断完善，打造精品。

第三章  具体标准

第十三条  道路和天桥绿化建设应当符合下列标准：

（一）红线宽度小于40m的道路绿地率不低于25％；红线宽度在40～50m的道路绿地率不低于30％；红线宽度大于50m的道路绿地率不低于35％；园林景观路绿地率不低于45％。

（二）乔木绿化覆盖面积占绿地面积的比例不低于85%。观花乔木不低于乔木种植总数量的20%。

（三）草本时花和观花灌木种植面积不低于绿化总面积的10%。

（四）新移植的行道树胸径不得小于13cm，冠幅不得小于3m，采用二年以上的假植苗。如有条件或重要路段应全冠移植。

（五）次干道及以上道路的绿化带应当设置隐形绿化隔离栏，并做好与交通护栏的连接。

（六）所有天桥应当进行整体绿化。

第十四条  街头绿地及广场绿化建设应当符合下列标准：

（一）街头绿地的绿化覆盖率不低于90%，广场绿化覆盖率不低于70%。

（二）观花灌木和彩叶植物面积不低于植物绿化面积30%。

（三）街头绿地及广场应配置园路座椅、亭廊等园建设施。

第十五条  居住区绿地绿化建设应当符合下列标准：

（一）绿地率不低于30%。

（二）符合《城市居住区规划设计规范》的要求，总指标应根据居住人口规模分别达到：组团不少于0.5m2/人，小区(含组团)不少于1m2/人，居住区(含小区与组团)不少于1.5m2/人。

（三）绿地面积在5000㎡以下的，植物种类不少于50种；面积在5000㎡～10000㎡的植物种类不少于80种；面积在10000㎡以上的，植物种类不少于100种。

（四）临街界面20米范围内，观花灌木和观叶植物面积不低于植物绿化面积的50%。

（五）有条件的建（构）筑物，应当进行立体绿化。

第十六条  单位附属绿地绿化建设应当符合下列标准：

（一）绿地率不低于30%。

（二）乔木绿化覆盖面积不低于绿地面积50％。

（三）有条件的建（构）筑物，应当进行立体绿化；鼓励采用绿化植物和时花装饰临街出入口。

第四章  绿化管理

第十七条  公共绿地的建设、改造工程的规划设计，应当聘请乙级以上资质的单位；其他绿地视工程需要依法聘请有资质的单位。

绿化建设除符合有关技术规范外，还必须符合本标准，由市绿化行业专业委员会进行初步设计审查后，方可组织实施。

第十八条  市、区园林绿化行政主管部门对珠江新城内绿化工程的建设实施监管，对不符合有关技术规范和本规定标准的，责令整改。

第十九条  园林绿化养护单位，应严格按照省、市相关养护质量标准、技术规范要求实施一级养护。

园林绿化主管部门对各类绿地进行定期的评估和检查，形成有效的监督机制。

第二十条  建设、规划、国土部门在建设项目竣工验收时应联合绿化行政主管部门进行。

第二十一条  城管部门应加大对珠江新城绿地保洁等工作的巡查、执法力度。

第二十二条  珠江新城公共绿地养护经费预算由市、区园林绿化部门参照《广东省城市绿地常规养护工程估价指标》标准编制，送同级财政投资评审，评审结果作为招投标的参考依据。按照绿地养护项目中标合同价，分别由市、区财政部门分年度列入城市维护专项计划安排。

第五章  附则

第二十三条  本规定至印发之日起施行，有效期两年，有关法律政策依据变化或有效期届满，根据实施情况依法评估修订。